MUNICIPIO DE CERRITO – ENTRE RIOS -

LICITACION  PUBLICA Nº 06/2021

PLIEGO DE BASES y CONDICIONES PARTICULARES

ADQUISICIÓN:

“UNA MINICARGADORA, NUEVA (0 KM), SIN USO, MÁS LOS SIGUIENTES ACCESORIOS E IMPLEMENTOS: MARTILLO HIDRÁULICO Y HOYADORA, PARA MINICARGADOR CON PLACA Y MANGUERAS, LISTO PARA USAR Y 1 (UNA) MECHA DE 305 MM DE DIÁMETRO X 1220 MM DE LARGO Y/O APROXIMADAMENTE”

ARTICULO 1º - OBJETO: La máquina solicitada será nueva (0km), sin uso, de última generación, año 2021, de industria nacional o importada, en ambos casos deberá demostrar su presencia en el país por un periodo no menor a 5 (cinco) años, entregándose completa y lista para funcionar debiendo ajustarse a las siguientes características técnicas:

- Motor diésel, 4 tiempos.

- Potencia Nominal: no inferior a 55 HP.

- Carga nominal: no inferior a 750 kg.

- Capacidad de carga de vuelco: no inferior a 1.500 kg.

- Capacidad de balde: no inferior a 0,44 m3.

- Ancho de cuchara: no inferior a 1.500 mm.

- Peso operativo: no inferior a 2.400 kg.

- Altura de descarga: no inferior a 2.800 mm.

- Cabina tipo ROPS, abierta con protección.

- Cinturón de seguridad retráctil.

- Tablero de instrumentos.

- Sistema hidráulico: no inferior a 150 bar.

- Flujo nominal: no inferior a 65 lts/min.

- Con válvula de tercera salida para accesorios/implementos.

- Controles manuales a través de palanca.

- Con la maquina se entregará un kit de seguridad que incluirá balizas reglamentarias y un (1) extintor contra incendios del tipo ABC de 2,5 kg. de capacidad mínima, normalizado según Normas IRAM.

- Garantía de la maquina: mínimo 1 (un) año, sin límite de horas. Se deberá garantizar la correcta y adecuada disponibilidad del mantenimiento, servicio y repuestos del vehículo ofrecido.

- La máquina se entregará con un juego de manuales de serie y modelo coincidente con el mismo de: usuario y mantenimiento y servicio, convenientemente ilustrado, en idioma español.

ARTÍCULO 2º - UNIDAD DE PRUEBA: Si el Municipio lo considera necesario podrá solicitar una minicargadora similar a la cotizada para efectuar las pruebas (no destructivas), que estime conveniente.

ARTICULO 3º - DE LA ILUSTRACION DE LA OFERTA: Las características de la maquina propuesta podrá ser acercada en folletos pertinentes de la marca y modelo ofrecido, las que serán evaluadas por Organismos Técnicos Municipales por medios propios y/o asistidos.-

Cerrito, 15 de Julio de 2021.-