MUNICIPIO DE CERRITO – ENTRE RIOS -

LICITACION  PUBLICA Nº 05/2021

PLIEGO DE BASES y CONDICIONES PARTICULARES

ADQUISICIÓN:

“UN UTILITARIO, NUEVO (0 KM), CABINA SIMPLE, CON MOTOR DIESEL, COLOR BLANCO, CON UNA CAPACIDAD DE CARGA NO INFERIOR A 1.600 KG”

ART. 1º - OBJETO: El utilitario solicitado será nuevo (0km), de última generación, año 2021, de industria nacional o importado, en ambos casos deberá demostrar su presencia en el país por un periodo no menor a 3 (tres) años, entregándose completo y listo para funcionar debiendo ajustarse a las siguientes características técnicas:

- MOTOR:

  - Diésel  de 4 tiempos.

  - Potencia no inferior a 140 CV.

  - Cilindrada no inferior a 2.000 CC

- TRANSMISION:

  - Caja manual 6 velocidades + reversa, tracción trasera

- FRENOS, DIRECCION, SUSPENSION:

- Dirección asistida eléctricamente y/o hidráulica.

- Freno hidráulico de doble circuito con servo asistido.

- Freno a disco en todas las ruedas, con sistema de control de estabilidad ESP y ABS.

- Suspensión delantera: independiente, barra estabilizadora y/o con ballestas transversales parabólicas, con amortiguadores de doble efecto o acción.

- Suspensión trasera: rígido con ballestas semielípticos, amortiguadores de doble accionamiento y barra estabilizadora.

- DIMENSIONES Y CAPACIDADES:

- Distancia entre ejes: no inferior a 3.600 ml

- Largo total no inferior a 6.000 mm.

- Ancho total no inferior a 2.300 mm.

- Alto (vacío) no inferior a 2.220 mm.

- Capacidad de carga: no inferior a 1.600 kg

- Peso bruto admisible total en orden de marcha: eje delantero: no inferior a 1.200 kg y eje trasero no inferior a 590 kg.

- INTERIOR:

- Equipado con aire acondicionado y calefacción.

- Tapizados en tela.

- Sistema de audio.

- Cierre centralizado de puertas a distancia.

- Levanta cristales eléctricos.

- Apoya cabezas.

- Cinturones de seguridad.

- Con el utilitario se entregará un kit de seguridad que incluirá balizas reglamentarias y un (1) extintor contra incendios del tipo ABC de 2,5 kg. de capacidad mínima, normalizado según Normas IRAM.

- Garantía del vehículo: mínimo 1 (un) año y/o 100.000 km. Se deberá garantizar la correcta y adecuada disponibilidad del mantenimiento, servicio y repuestos del vehículo ofrecido.

- El vehículo deberá contar con una cubierta auxiliar de iguales medidas y dimensiones, cricket y todas las herramientas necesarias para la extracción y colocación de las ruedas.

- El utilitario se entregará con un juego de manuales de serie y modelo coincidente con el mismo de: usuario y mantenimiento y servicio, convenientemente ilustrado, en idioma español.

ART. 2º - UNIDAD DE PRUEBA: Si el Municipio lo considera necesario podrá solicitar un vehículo similar al cotizado para efectuar las pruebas (no destructivas), que estime conveniente.

ART. 3º - DE LA ILUSTRACION DE LA OFERTA: Las características del bien propuesto podrán ser acercadas en folletos pertinentes de la marca y modelo ofrecido, las que serán evaluadas por Organismos Técnicos Municipales por medios propios y/o asistidos.-

Cerrito, 1º  de Julio de 2021.-